-1-

# ZNALECKÝ POSUDEK č.  2266/019 /2020

# O STANOVENÍ CENY MOTOROVÉHO VOZIDLA

# Osobního  automobilu  VW GOLF PLUS,  RZ  5A5 4830

Posudek vyžádán kým :  ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00   Praha

Žádost - usnesení :  objednávka č. 20/600/00732

Ze dne :  5. 2. 2020

Účel vyžádání posudku : stanovení obecné ceny vozidla  k datu 4. 2. 2020

Termín vypracování posudku :  15. 2. 2020

Posudek vypracoval :   Ing. Mohyla Radim

Zemědělská 516

739 32  Řepiště

Doba, ke které je cena vozidla stanovena:   k datu prohlídky tj. 4. 2. 2020

Počet listů: 9

Počet předaných vyhotovení: 2

Znalecký posudek je vypracován podle znaleckého standardu č. I/2005.

-2-

Ú V O D :

Znalecký úkon:  Stanovení  ceny ojetého osobního   automobilu  VW GOLF PLUS,

RZ  5A5 4830.

Spisové doklady : TP

Fotodokumentace

Další použité podklady :  Ceník vozidel Car Renomie

Ceník pneumatik

Inzerce

-3-

1. N Á L E Z

1.1. IDENTIFIKACE VOZIDLA

Značka a typ vozidla:  VW GOLF PLUS

Druh vozidla:  osobní automobil

Technický průkaz - série - číslo:  BG 341291

Osvědčení o TP platné do:  1/2020

Výrobní číslo vozidla / rok výroby:  WVWZZZ1KZ6W545285/2005

Výrobní číslo karoserie / rok výroby:  WVWZZZ1KZ6W545285/2005

Výrobní číslo motoru / rok výroby:  nezjišťováno

Obsah a druh, výkon motoru:  1 896/ vznětový / 77 kW

Druh a rozměr pneu prvomontáže:   195/65  R 15

Schválené změny proti TP:   žádné

První uvedení do provozu:  29. 11. 2005

Držitel vozidla:     Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00   Praha

Počet předchozích držitelů: jeden, druhý majitel

Stav počítače ujetých km:  nezjištěn – nebyla baterie

Údaje o počtu km dle držitele:   279 246 km

Údaje na vozidle s údaji v dokumentaci: souhlasí

-4-

1.2. ÚDAJE O OPRAVÁCH A POŠKOZENÍ VOZIDLA, OPRAVÁCH HLAVNÍCH  SKUPIN, JEJICH EVENTUÁLNÍCH VÝMĚNÁCH S UVEDENÍM DŮVODU  OPRAVY VÝMĚNY

a)Podle záznamů  v TP:  bez záznamu

b)Podle dokladů držitele: doklady nepředloženy

c)Podle sdělení držitele:  vozidlo  celkově více opotřebované, cca 6 měsíců  mimo provoz.

1.3. POSOUZENÍ VÝBAVY VOZIDLA  PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE

Výbava vozidla pro daný typ odpovídá údajům výrobce.

Mimořádná výbava:   HF sada - cena zahrnuta do výchozí ceny vozidla

1.4. Prohlídka a zkušební jízda

technický stav vozidla zjištěn  prohlídkou dne: 4. 2. 2020 v Hnojníku

za účasti: pana  Jeníka

zkušební jízda dne:   neprovedena

Vozidlo řídil:

Stav vozovky, atmosférické podmínky:

Počet km ujetých při zkušební jízdě:

Stabilita vozidla – v přímé jízdě:  nezjištěna

Stabilita vozidla – při brždění:    nezjištěna

-5-

1.5. TECHNICKÝ STAV SKUPIN VOZIDLA

a/ motor: Start, chod, hlučnost, kouřivost neposouzeno, dle sdělení funkční. Projevuje se únik oleje. Výfuková soustava kompletní, koroze je zvýšená. Elektrické příslušenství motoru je kompletní. Spojka funkční, jde těžko mačkat.

b/ převodovka: Dle sdělení funkční, hlučnost neposouzena. Zvýšená je vůle v kulise řazení. Projevuje se únik oleje.

c/ nápravy: Obě nápravy jsou kompletní. Vůle v kloubech mechanismu řízení, převodech řízení a v uložení přední nápravy je dle sdělení mírně zvýšená. Disky kol funkční. Brzdy celkově více opotřebované – delší dobu mimo provoz.

d/ skříň karoserie: Původní, lak matný, v přední části více opotřeben od kamínků. Koroze je zvýšená ve spodní části vozidla, u předních blatníků a obou prahů. Odřené jsou levé zadní dveře a pravý zadní blatník. Mírně deformované jsou levé přední dveře.

e/ výbava karoserie:  Původní. Čalounění a přístrojová deska je kompletní. Potahy sedadel a přístrojová deska je celkově více opotřebované. Mechanismy dveří jsou  funkční, více opotřebované jsou panty levých předních dveří. Zasklení je funkční. Osvětlení je dle sdělení funkční, obě přední světla jsou matné. Chybí baterie. Čalounění motorového prostoru – stěny kabiny je poškozené od kuny.

1.6.  Pneumatiky

typ a rozměr prvomontáže      cena              typ a rozměr na vozidle                 cena                 THP

195/65 R 15                                1 250,-             195/65 R 15                                  1 250,-                50

195/65 R 15                                1 250,-             195/65 R 15                                  1 250,-                50

195/65 R 15                                1 250,-             195/65 R 15                                  1 250,-                50

195/65 R 15                                1 250,-             195/65 R 15                                  1 250,-                50

Výchozí cena CNPP :  5 000,- Kč

## Časová cena pneu a duší na vozidle v Kč  ČCPV:   2 500,- Kč

1.7. Mimořádná výbava

druh, typ                                  ks    výchozí       stáří     stáří       stav při        technická        Časová

cena        roky    měsíce    prohlídce    hodnota             cena

CNVM                                                   THVM /%/    CČVM /Kč/

xxxxxxxxxxxxxx

Součet CČVM : 0,-Kč

-6-

2. Posudek

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace

Doba provozu   - DP                                         ZAD =      90,00  %                          str. 3

Počet ujetých kilometrů  -PKM                        ZAP =      149,62 %                          str. 3

Aritmetický průměr                                         ZA  =      119,81 %

Technický stav hodnocen – určena hodnota ve výši 20 % bez ohledu na vypočtenou výši ZA.

2.1.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

| Skupina | THSN % | ZA % | Techn. Stav + /- % | THS % | PDS % | PTHS % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor | 100 | 119,81 | -20 | 16,00 | 25 | 4,000 |
| Převodovka | 100 | 119,81 | -20 | 16,00 | 10 | 1,600 |
| Zadní náprava | 100 | 119,81 | -10 | 18,00 | 4 | 0,720 |
| Přední nápr. + mech.řízení | 100 | 119,81 | -20 | 16,00 | 11 | 1,760 |
| Skříň karoserie | 100 | 119,81 | -20 | 16,00 | 23 | 3,680 |
| Výbava karoserie | 100 | 119,81 | -20 | 16,00 | 27 | 4,320 |
| Redukovaná technická hodnota vozidla THVR 16,080 % |  |  |  |  |  |  |

2.2. Výchozí cena vozidla CN=  552 690,- Kč

Dle dodaných podkladů – dle ceníku Car Renomie – cenové porovnávaní.

2.3. Výpočet časové ceny vozidla

| Výchozí cena | CN | 552 690,- |
| --- | --- | --- |
| Výchozí cena pneu prvomontáže | CNPP | 5 000,- |
| Redukovaná cena vozidla | CR | 547 690,- |
| Redukovaná technická hodnota vozidla | THVR | 16,080 % |
| THVR x CR |  | 88 069,- |
| Časová cena pneu na vozidle | CČPV | 2 500,- |
| Časová cena mimořádné výbavy | CČVM | 0,- |
| Časová cena vozidla | CČV | 90 569,- |

-7-

2.4. Výpočet obecné ceny vozidla

Koeficient prodejnosti vozidla KP  = 0,25

Pramen ev. zdůvodnění: zjištěno a určeno podle cen v regionu pro daný typ vozidel s ohledem na   skutečný

stav vozidla.

Obvyklá cena vozidla COB = CČV x KP = 22 642,- Kč  zaokrouhleno  23 000,-Kč

Slovy:  dvacetstřitisíckorun

Cena stanovena vč.  DPH.

Znalecká doložka

1.    Znalecký posudek jsem podal jako  znalec  jmenovaný  rozhodnutím  Krajského soudu  v  Ostravě,

ze dne 26.10.2000   č.j.  Spr. 2881/2000  a pořadovým číslem 3490   pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady motorových vozidel, strojů a strojního zařízení.

2.    Znalecký posudek jsem podal na základě Koncesní listiny  ze dne 8. 8.2003,  ev.čísla 3800202 -78605 - 00,  č.j. 03/2/30709K/56345  pro předmět podnikání  -  Oceňování majetku pro věci movité .

3. Znalec vycházel z informací a prohlášení o pravosti a platnosti podkladů předložených klientem. Neodpovídá tudíž zejména za pravost a platnost vlastnických nebo jiných věcných práv k oceňovanému majetku.

4. znalec vycházel z toho, že informace získané klientem z předložených podkladů a jeho sdělení pro zpracování znaleckého posudku byly věrohodné a správné a nebyly tudíž ve všech příkladech z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány.

Znalecký posudek je zapsán a evidován pod pořadovým číslem  2266-019-2020.

V Řepištích: 12. 2. 2020                                                                                                         Ing. Radim Mohyla